浅谈建筑工程结构体系及适用范围

李莉

（钟祥市建设工程造价管理站 钟祥 431900）

摘要：随着建筑业的发展，越来越多的建筑类型逐渐丰富了人们的生活，不同的建筑类型造价差异也日益增大，根据建筑用途和要求选择不同的建筑结构成为了房屋建筑的首要条件。

关键词：建筑工程、结构体系、适用范围

常用结构体系所使用的建筑类型

一、墙体承重结构所适用的建筑类型

砌体墙承重：墙体材料的来源丰富，施工方便，对建筑平面的适应性强，因此大量应用于地层和多层的民用建筑，特别是住宅、学校、幼托、办公用房和一些小型商业用房、工业厂房、诊疗所等。

砌体结构房屋，根据竖向荷载传递路线的不同，可以划分为五种不同的类型：纵墙承重体系、横墙承重体系、纵横墙承重体系、内框架承重体系及底部框架上部砌体结构承重体系。

1.横墙承重体系:横墙承重体系类型的房屋的楼板、屋面板或檩条沿房屋纵向搁置在横墙上，由横墙承重。主要楼面荷载的传递途径是：板横墙基础地基，故称为横墙承重体系。
    横墙承重体系的特点：（1）房屋的空间刚度大，整体性好，有利于抵抗风力和水平地震作用，也有利于调整地基的不均匀沉降。（2）横墙承受了大部分竖向荷载；纵墙则主要起围护、隔断和将横墙连成整体的作用，受力比较小，对设置门窗大小和位置的限制比较少，建筑设计上容易满足采光和通风的要求。（3）结构布置比较简单和规则，可不用梁、楼板采用预制构件，施工比较简单方便，分项造价较低。但横墙占面积多，房间布置的灵活性差，墙体用材比较多。

横墙承重体系多用于横墙间距较密、房间开间较小的房屋，如宿舍、住宅、办公楼等民用建筑。

2.纵墙承重体系：对于进深较大的房屋，楼板、屋面板或檩条铺设在梁（或屋架）上，梁（或屋架）支撑在纵墙上，主要由纵墙承受竖向荷载，荷载的传递路线为：板梁（或屋架）纵墙基础地基；而对于进深不大的房屋，楼板、屋面板直接搁置在外纵墙上，竖向荷载的传递路线是：板纵墙基础地基。纵墙承重体系的特点：（1）纵墙是主要的承重墙。设置横墙的目的主要是为了满足房屋空间刚度和结构整体性的要求，间距可以相当大，因而容易满足使用上大空间和灵活布置平面的要求。（2）由于纵墙承受的荷载比较大，一般不能任意开设门窗洞口，采光和通风的要求往往也受限制，纵墙较厚或加壁柱。（3）相对于横墙承重体系，纵墙承重体系的横向刚度较差，楼（屋）盖用料较多，而墙体用料较少。

纵墙承重体系的房屋适用于使用上要求较大空间或隔断墙位置有可能改变的场合，多见于食堂、会堂、厂房、仓库、俱乐部、展览厅等建筑。

纵横墙承重体系常见的有两种情况：一种是采用现浇钢筋混凝土楼板，另一种是采用预制短向楼板的大房间。
    纵横墙承重体系特点：其开间比横墙承重体系大，但空间布置不如纵墙承重体系灵活，整体刚度也介于两者之间，墙体用材、房屋自重也介于两者之间，多用于教学楼、办公楼、医院等建筑。

3.内框架承重体系特点：（1）室内空间较大，梁的跨度并不相应增大；（2）由于横墙少，房屋的空间刚度和整体性较差；（3）由于钢筋混凝土柱和砖墙的压缩性能不同，结构易产生不均匀的竖向变形；（4）框架和墙的变形性能相差较大，在地震时易由于变形不协调而破坏。

内框架承重体系一般可见于多层工业、商业和文教用房等建筑。有时在某些建筑的底层，为了取得较大的使用空间，也采用这种承重结构方式或采用底部框架上部砌体结构。

底部框架上部砌体结构：在城镇的临街建筑，往往被建成底部为商业用房、上部为居住用房的多层楼房，即所谓的商住楼。这类房屋的底部一层或二层用做商场，要求较大空间；上部几层用于住宅，房间相对较小，层高也相对较低。
    应用时可根据建筑物的具体使用要求，以及场地地质、材料供应、施工条件、通过设计方案阶段的经济技术比较，合理选择结构的布置与承重方案。

二、钢筋混凝土墙承重体系

预制装配式的建筑平面相对较为规整，往往以横墙承重居多，使用不够灵活，但能够适应一般的学校、宿舍、旅馆、住宅、办公等建筑的要求；现浇的往往大量应用于高层建筑，特别是高层的办公楼、旅馆、病房、住宅等建筑中。

钢筋混凝土墙承重体系的承重墙可分为普通剪力墙结构和短肢剪力墙结构。

1.剪力墙(shear wall)又称抗风墙或抗震墙、结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的墙体。防止结构剪切破坏。一般为钢筋混凝土构造。剪力墙结构是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱，能承担各类荷载引起的内力，并能有效控制结构的水平力，这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构称为剪力墙结构。剪力墙结构能承担各类荷载引起的内力，并能有效控制结构的水平力，这种结构在高层房屋中被大量运用。

（1）建筑物中的竖向承重构件主要由墙体承担时，这种墙体既承担水平构件传来的竖向荷载，同时承担风力或地震作用传来的水平地震作用。剪力墙即由此而得名(抗震规范定名为抗震墙)。

（2）剪力墙是建筑物的分隔墙和围护墙，因此墙体的布置必须同时满足建筑平面布置和结构布置的要求。

（3）剪力墙结构体系，有很好的承载能力，而且有很好的整体性和空间作用，比框架结构有更好的抗侧力能力，因此，可建造较高的建筑物。

（4）剪力墙的间距有一定限制，故不可能开间太大。对需要大空间时就不太适用。灵活性就差。一般适用住宅、公寓和旅馆。

（5）剪力墙结构的楼盖结构一般采用平板，可以不设梁，所以空间利用比较好，可节约层高。

剪力墙的主要作用是承担竖向荷载（重力）、抵抗水平荷载（风、地震等）。剪力墙结构中墙与楼板组成受力体系，缺点是剪力墙不能拆除或破坏，不利于形成大空间，住户无法对室内布局自行改造。

2.短肢剪力墙结构应用越来越广泛，它采用宽度（肢厚比）较小的剪力墙，住户可以一定范围内改造室内布局，增加了灵活性，但这是以整个结构受力性能的降低为代价的（虽然有试验和研究表明这种降低幅度较小）。

就当下中国现状，纯剪力墙结构造价高，施工困难，耗钢量极大，所以往往因为建设单位的制约，结构抗震设计囿于成本而不得不降低标准，建议慎用此类结构形式。

三、骨架结构体系所适用的建筑类型

1.框架结构体系：柱网需要有对位关系，平面不宜折转过多，对于建筑布局的灵活性的意义主要还是体现在那些内部需要较多的大空间。

框架结构在日常生活中是非常常见的，这种结构体系一般适用于跨度大而对称的结构，公共场所如办公大楼、小型厂房使用尤为广泛。

2.框架、框筒等体系：框剪体系的建筑物，建立墙的布置除满足结构方面的需要外，如能与建筑空间的布置相协调，更能发挥框架原有的灵活性。

框筒等体系的建筑物，筒体在垂直方向的适当变形，可以造成丰富的建筑体系。

3.板柱体系：板底平整，可降低层高，且内部空间分隔不受梁的影响。适用于使用荷载合适的商场、图书馆、仓储、多层轻型厂房等。

单层钢架、拱：在结构上属于平面受力体系，可以通过改变排列方式或平面尺寸适应较活泼的建筑平面和体型；还可以结合空间结构屋盖系统覆盖大空间。

排架：屋架等与柱子之间铰接，能够承受大型的起重设备运行时所产生的动荷载。

四、空间结构体系所适用的建筑类型

1.薄壳：属于空间薄壁结构，又可分为曲面壳和折板两种，对建筑而言，结构本身就形成了“面”，而且可以切割。

2.网架：由许多杆件按照受力的合理性有规律地排列组合而成，可以分为平板网架和网壳两种。网架空间整体性好。平板网架杆件正交、斜交后可以形成不同的平面形状，使用相当灵活。在需要时结构杆件可以暴露。

3.悬索：用高强钢丝做拉索，加上高强的边缘构件以及下部的支承构件，使结构自重极大地减小，而跨度大大地增加。除稳定性相对较差外，是比较理想的大跨屋盖结构形式。对于建筑而言，由于拉素显示出柔韧的状态，使得结构形式轻巧且具有动感。

4.膜：在本质上也是受拉构件。像薄壳一样，兼有承重和维护的双重功能。其张拉力来源于充气或者用桅杆、拱、拉索等构件来将膜绷紧。由于这些构件灵活的布置形式以及膜本身轻柔的外表，在城市室外空间中也常用到。

5.混合形式：按照建筑设计的要求及材料、结构功能的合理性，以多种形式混合使用。

五、总结

建筑结构选择是工程施工过程中最重要的一部分，而结构类型直接控制着工程造价，所以如何以最低的价格取得最高的利益成为了人们研究的话题。了解建筑结构中不同体系所适用的建筑类型，这是建筑施工中必不可少的，也是每个工程人员必须具备的知识。

参考文献：

[1] 太奇教育．兴宏程建筑考试研究院.《建筑工程管理与实务》.清华大学出版社，2012年6月.

[2]中国建筑工业出版社. 《砌体结构设计规范》.GB 50003-2011，2012年8月.

[3]中国建筑工业出版社. 《混凝土结构设计规范》.GB 50010-2010，2011年7月.