基于灰色模型的建筑物沉降预测建模方法研究

邹为彬1, 2 , 黄声享2

(1.福建工程学院交通运输系，福州 350118；

2.武汉大学测绘学院，武汉 430079）

摘要：为了建立适合特定建筑物沉降趋势的预测模型，本文对灰色模型建模中数据的等间距化和构造背景值进行研究。首先利用时间差法和Newton插值法将非等间距的原始数据序列转换为等间距数据序列，然后采用GM（1,1）模型和两种加权法对等间距数据进行建模。通过精度对比，利用Newton插值法构造等间距数据，然后采用基于时间加权的模型对沉降进行预测具有较高的精度。采用该模型对建筑物沉降趋势进行预测，为施工决策起到了良好的作用。

关键词：预测；灰色模型；沉降；Newton插值法；等间距；加权

中图分类号：P25                文献标识码：B            文章编号：

Research of Modeling Method of Subsidence of Buildings Based on Grey Model

ZOU Weibin1, 2，HUANG Shengxiang2

（1.Communication and Transportation Department,Fujian University of Technology,Fuzhou 350118,china

2.School of Geodesy and Geomatics,Wuhan University,Wuhan 430079,china）

Abstract：In order to establish a prediction model predicting the subsidence of the research buildings, this paper studies gray modeling method based on obtain the equidistant data and structure background value. Firstly, it transforms non-equidistant data sequent to equidistant data sequent based time difference and Newton interpolation method，and then, it builds data model using GM(1,1) model and two kinds of weighted model. Through the precision comparison，useing the Newton interpolation to construct equidistant data and using the time weighted prediction model to predict the subsidence trend has higher precision. Eventually，Using this model to predict the subsidence trend of buildings acquires good results and take a good effect in strategic decision of engineering.

Keywords：predict; gray model; subsidence; Newton interpolation; equidistant; weighted

引言

变形监测分析与预报对确保工程建筑物的安全极为重要，也是信息化施工的前提。变形监测研究的理论和方法很多，但是由于变形体变形机理的错综复杂性和多样性[1]，需要寻找适宜特定工程的预测模型。自从上世纪80年代初邓聚龙教授创立了灰色系统理论以来[2]，灰色系统理论在变形监测领域得到了较普遍的应用和广泛重视。

位于福建省福州市的平潭海峡大桥入区服务楼，地基基础由海湾吹砂方式回填而成，其基础地质自上而下为：吹填砂4～5m、淤泥质土5～18m、粉质粘土等。本工程为四层框架结构，片筏基础，一层地下室，地基采用CFG桩处理，形成复合地基。工程于2013年10月份主体封顶后开始进行装修，2014年1月份将进入外立面干挂大理石施工阶段。自2013年12月份以来，整栋建筑物的累积沉降量仍在增加，为了解建筑物的沉降趋势并判断建筑物安全性，需对建筑物的沉降趋势进行预测。灰色模型的已有研究主要是研究非等间距数据等间距化[1,3]和研究背景值构造方法，其中以背景值构造方法的研究居多，如：加权法重构背景值[4-7]、newton-cores重构背景值[8,9]、非齐次指数函数拟合累加生成序列重构背景值[10]、中心逼近法重构背景值[11]、基于Gauss公式构造背景值[12]、基于遗传算法的BP神经网络模型[13]、基于cotx函数构造背景值[14]、利用新的观测数据替代最早数据的动态法或新陈代谢法[15,16]、改进的Verhulst模型[17]等，这些方法在针对相应文献中的数据都有较高的预测精度。结合本工程的实际情况，为了较好的实现其沉降量的预测，决定在对原始数据等间距的处理过程中，采用时间差系数修正和newton插值的方法获得等间距数据分别构造背景值，然后构造普通模型和两种加权模型进行预测，并对模型预测值进行精度比较，以选择适合本工程的预测模型。

1 模型分析

1.1 GM(1，1)模型

设有原始观测数据序列

收稿日期：2014-01-16

作者简介：邹为彬（1977-），男，四川成都人，硕士，讲师，主要从事工程测量技术的研究与教学工作。E-mail：zouwb@fjut.edu.cn

基金项目：福建工程学院新世纪人才基金资助项目（GY-R0810）

X(0)=x(0)(1),x(0)(2),⋯,x(0)(n)                       （1）

其中，n为数据个数，x(0)(k)≥0,k=1,2,⋯n。

对X(0)作一次累加生成，得到新的数据序列

X(1)=x(1)(1),x(1)(2),⋯,x(1)(n)                       （2）

X(1)的GM（1,1）模型白化形式的微分方程为

dx(1)dt+aX(1)=b                            （3）

GM（1,1）模型的灰微分方程为

X(0)(k)+az(1)(k)=b，k=2,3,…,n                       （4）

其中，a、b为待定参数，z(1)(k)为背景值。

z(1)(k)=12x(1)(k)+x(1)(k−1),k=2,3,…,n                 （5）

若令a=(a,b)T，则待辨识参数向量a由最小二乘法求解得

a=(BTB)−1BTY                              （6）

其中，

B=[−z(1)(2)[−z(1)(3)[⋮[−z(1)(n)[1]1]⋮]1]，Y=X(0)(2)X(0)(3)⋮                        （7）

方程式（3）的离散解为

x(1)(k+1)=(x(0)(1)−ba)e−ak+ba                      （8）

则原始数据x(0)(k+1)的拟合值

x(0)(k+1)=x(1)(k+1)−x(1)(k)                        （9）

1.2 非等间距数据的处理模型

（1）时间差系数法内插等间距数据序列

设式（1）中的原始观测数据为非等间距数据，则各观测数据序列与首次观测数据的时间间隔为Ti,i=2,3,⋯,n。其平均时间间隔为

Δt=1n−1Tn                                （10）

各期的观测时间与平均时间Δt的单位时间差系数为

μ(i)=Ti−(i−1)ΔtΔt,i=2,3,⋯,n                     （11）

则可以得到等间隔的内插观测值：

x(0)(i)'=x(0)(i)−Δx(0)(i),i=2,3,⋯,n                    （12）

其中，Δx(0)(i)=μ(i)x(0)(i)−x(0)(i−1),i=2,3,⋯,n ；x(0)(1)'=x(0)(1)。

（2）newton插值法内插等间距数据序列

由newton插值定义知，f[x0,xk]=f(xk)−f(x0)xk−x0为函数f(x)关于点x0、xk的一阶均差，f[x0,x1,⋯,xk−1]=f[xo,⋯,xk−3,xk−1]−f[x0,x1,⋯,xk−2]xk−1−xk−2为f(x)的k-1阶均差，f[x0,x1,⋯,xk]=f[xo,⋯,xk−2,xk]−f[x0,x1,⋯,xk−1]xk−xk−1为f(x)的k阶均差。

设x为监测期间某一等间距时间，由Newton插值公式可得x时刻的拟合值：

Nn(x)=f(x0)+f[x0.x1](x−x0)+f[x0,x1,x2](x−x0)(x−x1)+⋯+

f[x0,x1,⋯,xn](x−x0)(x−x1)⋯(x−xn)                     （13）

1.3 构造背景值

（1）加权法构造背景值

由式（5）可知，GM（1,1）模型的背景值z(1)(k)是x(1)(k)和x(1)(k−1)的平均值。由图1可知，构造值可以看作是k-1至k之间的梯形面积，而GM（1,1）模型拟合曲线是指数曲线，因此z(1)(k)构造的背景值将有ΔS的误差。为了减小误差，将k-1至k分成n个小区间的梯形来代替实际的曲线面积以提高z(1)(k)的精度。文献[18]构造了一个确定等分数n的经验公式：

n=(i=2NRi)1N−1+(N−1)                          （14）

其中，N为原始序列数据个数，且

Ri=x(1)(i)x(1)(i−1),i=2,3,⋯,N                       （15）

图1 背景值构造原理图

则n个小区间的面积之和构造新的背景值为

z(1)(k)=Sn=12n[(n+1)x(1)(k−1)+(n−1)x(1)(k)],k=2,3,⋯,N     （16）

（2）基于时间加权法构造背景值

由于在构造背景值时没有区分所有的原始数据，文献[7]提出了由时空因素确定权值的方法，认为距现在时刻越近的数据对预测系统辨识值具有较大的影响。设tn时刻与ti时刻的时间间距为

Dni=tn−ti                               （17）

本文讨论的数据序列已按照式（12）和（13）转换为等间距序列，因此可以设tn=n，ti=i，则式（17）可表示为

Dni=n−i,i=1,2,⋯,n−1                     （18）

利用高斯函数产生ti时刻一次累加值在tn时刻的权值[7]：

Qii=exp(1−Dni2)=exp(1−(n−i)2)               （19）

可以建立权值矩阵为

Q=(Q11((0(⋱0))Qn−1n−1)                              （20）

则待辨识参数向量a的最小二乘求解公式（6）将变为

a=(BTQB)−1BTQY                           （21）

利用新的辨识参数建立预测模型将突出时间因素，强调新信息的作用。

1.4 精度分析

为了评价预测精度与效果，需要对建模精度进行分析，是否能达到预测的目的。

（1）相对误差检验法

设按GM（1,1）建模法求出X(1)，并对X(1)作一次累减得到X(0)，则有模型预测序列：

X(0)=x(0)(1),x(0)(2),⋯,x(0)(n)                     （22）

计算残差得

E=e(1),e(2),⋯,e(n)=X(0)−X(0)                        (23)

其中，e(k)=x(0)(k)−x(0)(k),k=1,2,⋯,n。

则相对误差为

rel(k)=e(k)x(0)(k)×100%,k=1,2,⋯,n                       （24）

平均相对误差为

rel=1nk=1nrel(k)                              （25）

（2）后验差检验法

原始序列X(0)的方差为

S12=1nk=1n[x(0)(k)−x]2                        （26）

残差序列E的方差为

S22=1nk=1n[e(k)−e]2                         （27）

计算后验差比为

C=S2S1                               （28）

计算小误差概率为

p=Pe(k)−e<0.6745S1                      （29）

根据精度检验等级参考表（表1）则可以确定模型的精度等级。

表1 模型精度评定标准

| 模型精度等级 | 均方差比值C | 小误差概率p |
| --- | --- | --- |
| 1级（好） 2级（合格） 3级（勉强） 4级（不合格） | C<=0.35 0.35<C<=0.5 0.5<C<=0.65 0.65<C | 0.95<=p 0.80<=p<0.95 0.70<=p<0.80 P<0.70 |

2 实例分析

平潭海峡大桥入区服务楼总共布设了10个变形监测点（见图2），其中第9点的变形值最大，因此决定对9点的数据进行分析，以确定模型精度。首先对原始观测数据利用式（12）和式（13）内插得到等间距数据，然后利用GM（1,1）模型、加权法GM（1,1）模型和基于时间加权的GM（1,1）模型分别建模，并进行精度分析。

图2 监测点位分布图

利用12月份的五次观测数据，计算得到辨识参数向量a的待定参数a、b的值如表2所示。

表2 不同模型参数结算结果

| 待定参数 | GM(1,1)模型 时间差系数 Newton插值 | 加权法 时间差系数 Newton插值 | 基于时间加权法 时间差系数 Newton插值 |
| --- | --- | --- | --- |
| a b | -0.0731424 -0.0650298 135.4663688 140.3557148 | -0.0736345 -0.0654199 136.3843661 141.1999311 | -0.0666636 -0.0655447 139.4071276 139.8398846 |

为了评定预测模型的精度，需要模型拟合出相应日期的模型值，由于建立模型时的数据已经转换为等间距序列，因此根据式（8）和式（9）可以得到：

x(0)(ti)=(x(0)(1)−ba)(e−a−1)e−a(ti−Δt)Δt                  （30）

其中，ti为需要计算变形值的日期距第一个观测日期的时间间隔。

不同模型计算出的模型值见表3，模型精度见表4。分析表3和表4不难发现，各模型的后验差比值C均在0.15以内，均有较高的精度。采用时间差法和Newton插值法进行等间距数列构造后，采用基于时间加权模型计算的结果十分接近，有极高的精度。针对本工程这六种模型的计算值在计算12月23日和12月30日的值时都有极高的精度。

表3 不同模型计算值

| 观测时间 | 原始观测数据 mm | 模型计算值 mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GM（1,1）时间差模型 (模型一) | GM（1,1）Newton模型(模型二) | 加权时间差模型 (模型三) | 加权Newton模型 (模型四) | 基于时间加权时间差模型 (模型五) | 基于时间加权Newton模型 (模型六) |
| 2013.12.4 | 139.29 | 140.455 | 144.659 | 141.372 | 145.501 | 143.845 | 144.192 |
| 2013.12.7 | 146.22 | 145.278 | 149.067 | 146.295 | 149.961 | 148.339 | 148.621 |
| 2013.12.18 | 167.37 | 164.420 | 166.408 | 165.669 | 167.517 | 166.055 | 166.055 |
| 2013.12.23 | 174.90 | 173.936 | 174.944 | 175.324 | 176.163 | 174.792 | 174.642 |
| 2013.12.30 | 187.58 | 188.191 | 187.635 | 189.793 | 189.022 | 187.802 | 187.415 |

表4 不同模型计算精度

| 精度指标 | 时间 | 模型计算精度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GM（1,1）时间差模型 | GM（1,1）Newton模型 | 加权时间差模型 | 加权Newton模型 | 基于时间加权时间差模型 | 基于时间加权Newton模型 |
| 相 对 误 差 % | 2013.12.4 | -0.84 | -3.85 | -1.49 | -4.46 | -3.27 | -3.52 |
|  | 2013.12.7 | 0.64 | -1.95 | -0.05 | -2.56 | -1.45 | -1.64 |
|  | 2013.12.18 | 1.76 | 0.57 | 1.02 | -0.09 | 0.79 | 0.79 |
|  | 2013.12.23 | 0.55 | -0.03 | -0.24 | -0.72 | 0.06 | 0.15 |
|  | 2013.12.30 | -0.33 | -0.03 | -1.18 | -0.77 | -0.12 | 0.09 |
| 平均误差 % |  | 0.82 | 1.29 | 0.80 | 1.72 | 1.14 | 1.24 |
| 后验差比C |  | 0.0810 | 0.1454 | 0.0801 | 0.1338 | 0.1254 | 0.1401 |
| 小误差概率p |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 精度等级 |  | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |

表5和表6为模型预测值与后续观测值的比较。由表6可见，时间差法内插的等间距数据利用GM（1,1）模型和加权法建模后，2014年1月10日的预测值残差分别为4.82mm和6.81mm，大于式（29）计算的4.46mm和4.53mm的要求。Newton插值法内插的等间距数据在三种模型下都能满足精度要求。

表5 不同模型预测值

| 观测时间 | 原始观测数据 mm | 模型预测值 mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GM（1,1）时间差模型 | GM（1,1）Newton模型 | 加权时间差模型 | 加权Newton模型 | 基于时间加权时间差模型 | 基于时间加权Newton模型 |
| 2014.1.3 | 194.76 | 196.855 | 195.296 | 198.591 | 196.787 | 195.667 | 195.129 |
| 2014.1.6 | 201.70 | 203.614 | 201.247 | 205.456 | 202.819 | 201.781 | 201.122 |
| 2014.1.10 | 208.17 | 212.988 | 209.464 | 214.98 | 211.151 | 210.231 | 209.401 |

表6 不同模型预测值精度

| 精度指标 | 时间 | 模型预测精度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GM（1,1）时间差模型 | GM（1,1）Newton模型 | 加权时间差模型 | 加权Newton模型 | 基于时间加权时间差模型 | 基于时间加权Newton模型 |
| 相对 误差 % | 2014.1.3 | -1.08 | -0.28 | -1.97 | -1.04 | -0.47 | -0.19 |
|  | 2014.1.6 | -0.95 | 0.22 | -1.86 | -0.55 | -0.04 | 0.29 |
|  | 2014.1.10 | -2.31 | -0.62 | -3.27 | -1.43 | -0.99 | -0.59 |
| 平均误差% |  | 1.45 | 0.14 | 0.89 | 0.38 | 0.19 | 0.13 |
| 后验差比C |  | 0.2008 | 0.1231 | 0.2117 | 0.1291 | 0.1360 | 0.1262 |
| 小误差概率p |  | 0.67 | 1.0 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 精度等级 |  | 不合格 | 1级 | 不合格 | 1级 | 1级 | 1级 |

从2013年12月4日至2014年1月10日的观测数据与六种模型计算值比较见图3。

图3 模型计算值与观测值比较图

3 结语

对数据进行精度分析可知，利用灰度模型对小样本数据进行趋势性预测具有很好的效果。其中利用Newton插值处理非等间距数据在普通灰度模型和加权模型中都能达到精度要求。而采用基于时间加权预测计算模型则充分考虑了时间因素，增加了近期数据的权重，可以更好地预测变形体的变形量。因此，基于时间加权的Newton模型针对本工程有最优的预测效果，最终选择该模型预测建筑物角点F1、F4、F6、F9点的沉降趋势（见表7）。由数据可知，建筑物整体仍处于沉降状态，且F4的沉降速率慢于其它角点；至2014年1月30日，F4-F6的倾斜率将超过规范规定的相邻柱基间允许沉降差2‰。

表7 建筑物角点沉降预测

| 时间 | 建筑物角点沉降预测值 mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F4 | F6 | F9 |
| 2014.1.10 | 184.705 | 152.939 | 209.303 | 209.401 |
| 2014.1.20 | 212.609 | 171.151 | 232.398 | 231.617 |
| 2014.1.30 | 244.728 | 191.533 | 258.041 | 256.192 |

根据模型对建筑物的沉降趋势进行预测分析的结果，业主及时对该工程地基考虑了加固处理方案，为施工决策起到了良好的作用。

参考文献：

- 黄声享,李志成.工程建筑沉降预测的非等间距灰色建模[J].地理空间信息,2004,2（1）:41-43.(HUANG Sengxiang,LI Zhicheng.Grey Modeling of Non-equidistant Data Sequent for Forecasting Subsidence of The Engineering Buildings[J].Geospatial Information. 2004.2（1）:41-43.)

- 刘思峰,郭天榜,党耀国等.灰色系统理论及应用[M].北京: 科学出版社,1999.(LIU Sifeng,GUO Tianbang,DANG Yaoguo,et al.Grey System Theory and Its Application[M].Beijing: Science Press,1999.)

- 李斌,朱健.非等间隔灰色GM(1,1)模型在沉降数据分析中的应用[J].测绘科学,2007,32（4）：52-55.(Li Bin,ZHU Jian. Application of unequal interval grey model in analysis of settlement data[J] . Science of Surveying and Mapping,2007,32（4）：52-55.)

- 李晓红,靳晓光,亢会明等. GM(1,1)优化模型在滑坡预测预报中的应用[J].山地学报,2001,19(3): 265-269.(LI Xiaohong,JIN Xiaoguang,KANG Huiming,et al.Application of GM(1,1) Majorized Model to Simulation-Forecast of Landslide.Journal of  Moutain Science. 2001,19(3):265-269.)

- 周世健,赖志坤,臧德彦,等.加权灰色预测模型及其计算实现[J].武汉大学学报(信息科学版),2002, 27(5):451-455. (ZHOU Shijian,LAI Zhikun,ZANG Deyan,et al.Weighted grey prediction model and implement of its computation[J].Geomatics and Information Science of Wuhan University. 2002,27(5):451-455.)

- 何习平,华锡生,何秀凤.加权多点灰色模型在高边坡变形预测中的应用[J].岩土力学,2007,28(6): 1187-1191.(HE Xiping,HUA Xisheng,HE Xiufeng.Weighted multi-point gray model and its application to high rock slop deformation forecast. 2007,28(6):1187-1191.)

- 徐南.基于时间加权的改进灰色预测模型及其应用[J].科技创新导报,2012,22:6-8.(XU Nan. Science and Technology Innovation Herald. 2012,22:6-8.)

- 李翠凤,戴文战. 非等间距GM(1,1)模型背景值构造方法及应用[J].清华大学学报（自然科学版）,2007, 47(S2):1729-1732.(LI Cuifeng,DAN Wenzhan.Determinator of the background level in the non-equidistant GM(1,1) model[J].Tsinghua Univ(Sci &Tech). 2007,47(S2):1729-1732.)

- 王晓佳,杨善林.基于组合插值的GM(1,1)模型预测方法的改进与应用[J]. 中国管理科学,2012,20(2): 129-134.(WANG Xiaojia,YANG Shanlin.The Improvement and application of Forecasting Method in GM(1,1) model Based on Combinative Interpolation[J]. Chinese Journal of Management Science. 2012,20(2:129-134.)

- 王叶梅,党耀国,王正新.非等间距GM(1,1)模型背景值的优化[J].中国管理科学,2008,16(4):159-162. (WANG Yemei,DANG Yaoguo,WANG Zhengxin.The Optimization of Background Value in Non-Equidistant GM(1,1) Model[J].Chinese Journal of Management Science. 2008,16(4):159-162.)

- 李秀珍,孔纪名,王华成.中心逼近式灰色GM(1,1)模型在滑坡变形预测中的应用.工程地质学报,2007, 15(05):673-676.(LI Xiuzhen,KONG Jiming,WANG Chenghua.Application of Center Approch Grey GM(1,1) Model to Prediction of Landslide Deformation with a Case Study[J].Journal of Engineering Geology. 2007,15(05):673-676.)

- 江南,刘小洋.基于Gauss公式的GM(1,1)模型的背景值构造新方法与应用[J].数学的实践与认识,2008, 38(7):90-94.(JIANG Nan,LIU Xiaoyang.A New Method of Background Value-Building and Application in GM(1,1) Model Based on Gauss Formula[J].Mathematics in Practice and Theory. 2008,38(7):90-94.)

- 吴承祯, 洪伟.滑坡预报的BP_GA混合算法[J].山地学报,2000,18(4):360-365.(WU Chengzen,HONG Wei.BP_GA Mixed Algorithms for Landslide Prediction[J]. Journal of  Moutain Science. 2000,18(4):360-365.)

- 李翠凤,戴文战.基于函数cotx变换的灰色建模方法[J].系统工程,2005,23(3):110-114.(LI Cuifeng,DAN Wenzhan.An approach of the grey modeling based on cotx transformation[J]. Systems Engineering, 2005,23(3):110-114.)

- 王利,张双成,李亚红.动态灰色预测模型在大坝变形监测及预报中的应用研究[J].西安科技大学学报, 2005,25(3):328-332.(WANG Li,ZHANG Shuangcheng,LI Yahong.Application of dynamic gray forecast model in dam deformation monitoring and forecast[J].Journal of Xi’an University of Science and Technology. 2005,25(3):328-332.)

- 王朝阳,许强,范宣梅等.灰色新陈代谢GM(1,1)模型在滑坡变形预测中的应用[J].水文地质工程地质, 2009,36(2):108-111.(WANG Zhaoyang,XU Qiang,FAN Xuan-mei,et al.Application of renewal GM(1,1) model to prediction of landslide deformation with two case studies[J].Hydrogeology and Engineering Geology. 2009,36(2):108-111. )

- 周德强,冯建中.建筑物沉降预测的改进Verhulst模型研究[J].地下空间与工程学报,2007,07（01）：194-198.(ZHOU Deqiang,FENG Jianzhong. The Improved Grey Verhulst Model for Forecasting Settlement of Building[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2007,07（01）：194-198.)

- 谭冠军.GM（1,1）模型的背景值构造方法和应用（Ⅰ）[J].系统工程理论与实践,2000,20（4）：98-103. (TAN Guanjun.The structure method and application of background value in gery system GM(1,1) model(Ⅰ)[J].System &Engineering-Theory.2000,20（4）：98-103.)

作者联系方式：邹为彬  福建省福州市闽侯上街大学城学园路3号 福建工程学院交通运输系

邮编：350018   电话：15960061628    E-mail：zouwb@fjut.edu.cn