山区铁路隧道勘察之浅析

武汉市政工程设计研究院有限责任公司    黄兴

[提要]：山区隧道地质构造复杂，勘察方法及手段要求较高。本文通过工程实例介绍了山区铁路隧道的综合勘察方法，相互验证，查明地层岩性和水文地质条件、围岩分级；对施工中局部地段围岩类别变更进行了分析说明；对山区隧道勘察有较好指导意义。

[关键词]：山区铁路隧道 综合勘察方法 围岩分级调整

# 原设计工程概况

## 1、施工图概况

贵广铁路两广隧道进口位于广西壮族自治区贺州市步头镇南水村，出口位于广东省怀集县蓝钟镇下竹水库区南西(横闩),全长8560m。进口标高195.632m，出口标高154.295m，隧道最大埋深约722.6m。隧道轴线总体走向为125°本隧道设计一斜井，名称为榕木斜井。与隧道垂直相交，垂直相交段长度30m，然后转一半径为30m角度为90°圆弧后指向隧道小里程方向，与线路平行，距离线路距离为60m，斜井全长1090m。

根据勘察大纲和相关规范的要求进行本隧道的勘察，多工种协同工作，采用遥感解译宏观指导、物探（电法、震法、Eh-4大地音频电磁法、测井等）及原位测试辅助指导、现场地质调查测绘落实具体详细、钻探验证等综合勘察方法，综合勘察成果资料互相核证、综合分析运用及1：2000地质测绘查明了地层岩性和水文地质条件，主要工作量见下表1，实际完成工作量符合勘察大纲和有关规范要求。

两广隧道主要工作量及工作成果一览表	 表1

| 工作内容及工作成果 | 主要工作量 |  |  | 本变更段 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定测 |  | 补充定测 |  |
| 遥感 | 高精度遥感 | 8.6km |  |  |
| 测绘 | 大面积测绘 | 20.85 km2 |  | 0.6 km2 |
| 综合物探 | 电法 | 5044m |  |  |
|  | 震法 | 7.9km |  | 300m |
|  | EH-4 | 3.5km |  | 300m |
| 工程地质钻探 | 浅孔钻探 | 8孔/313.7m | 2孔/59.99m | 1孔/89m |
|  | 深孔钻探 | 3孔/370.9m |  | 1孔/140.2m |

两广隧道位于南岭剥蚀丘陵区，场区以构造剥蚀中低山为主,山峰林立,地形陡峭,沟谷切割深,多呈“V”字型，山坡自然坡度一般35～50°。变更设计段位于隧道洞身处，处于山体缓坡坡顶，地形较为平缓，植被发育。

## 2、工程地质与水文地质特征

实际围岩与勘察围岩差异较大段出露的地层有第四系（Q4el+dl）、白垩系上统(K2)，泥盆系中统东岗岭阶（D2d）炭质灰岩、泥质灰岩。地层岩性从老至新为：

泥盆系中统东岗岭阶（D2d）隐伏于白垩系上统(K2)地层之下，在DK614＋450左5m处钻孔揭露埋深48.3m，标高152.85m，地层岩性为炭质灰岩、泥质灰岩，弱风化，与上伏白垩系上统(K2)地层呈不整合接触。

白垩系上统(K2)主要为紫红色带灰色砂岩、泥质砂岩。全～弱风化。岩石完整，致密坚硬。

第四系（Q4el+dl）区内主要发育残坡积层，主要分布变更段表层，岩性为含碎石粉质黏土，褐黄色，硬塑，发育厚度为1～15米。

据调查资料，工作区存在的不良地质现象，沿洞身分布有小型滑坡、采区，但不在变更段内，变更段内在里程DK615+300右895m发育一采空区，由于该矿区位于隧道右侧895m处，需要进行限采，隧道贯通后再行处理。

隧址区位于华南准地台上，桂湘赣褶皱带南缘与华夏系褶皱带之过渡带。测区主要经历印支运动，燕山运动等多其构造运动，地质条件复杂。共发育F1、F2两条断裂构造，白垩系砂岩与泥盆系泥质灰岩不整合接触线，燕山期花岗岩与白垩系砂岩、泥盆系泥质灰岩侵入接触带等。

受区域构造影响，本变更段D2d泥质灰岩与K2全风化砂岩呈不整合接触。

受区域构造影响，变更段内发育2条断层， 断层走向以北东向、北西向为主，性质主要为压扭性和张扭性。通过野外调绘和室内综合分析其主要断层构造特征如下：

F1（断层）：为一隐伏断层，平面上与线路在DK614＋921～DK614＋961附近，交角约21°，走向约21°，倾向大里程，视倾角59°。据物探电法资料及钻探资料综合分析，断层带宽约5.3米，岩体风化强烈，在砂岩地层中断层表现为土状风化物。

F2（断层）：与洞身相交于DK614＋870～DK615＋290，为泥盆系地层与燕山期花岗岩的接触带，断层沿溪沟发育，钻探揭示断层破碎带为砂岩、花岗岩组成，断层破碎带较宽，断层破碎带岩体极其破碎。

本段（DK615+389～DK615+470段）受构造影响，地下水发育,主要为岩溶水、风化裂隙水、构造裂隙水三类。现场施工开挖后，地下水多处可见出漏，出露点主要分布如下：DK615+390处，开挖掌子面右侧可见地下水向外喷出，流量很大，成大股水流出，汇集呈小溪，水质无色。DK615+390处，开挖掌子面右侧可见地下水外流，水量较大，成股流出，水质无色；整个变更设计段，开挖掌子面随处可见地下水呈水珠状渗出，掌子面潮湿，岩层受地下水作用软化明显。

## 3、施工图围岩分级

在详细测绘、物探、钻探等综合勘察成果的基础上，遵循相关地勘规范，本着“前期从紧控制，现场动态调整”的原则进行隧道围岩分级施工图设计，在施工中当实际围岩分级与设计有差异时及时进行动态调整，现场实施信息化与动态化设计及施工。

其中DK615+389～DK615+610段埋深较大（埋深120～140m）段长261m，隧道围岩为D2d炭质灰岩、泥灰岩，深灰色，弱风化，节理、裂隙发育。区域地质、测绘及物探成果表明该段无明显构造形迹，按《铁路工程地质勘察规范》（TB10012-2007）、《铁路隧道设计规范》（TB10003-2005）将该段围岩分级判为Ⅳ级。

# 二、施工阶段围岩地质条件及变更情况

## 1、施工阶段围岩分级变更情况

根据实际开挖揭示，区域构造背景、节理等与原勘察设计成果相符。DK615+430～+610原设计为泥质灰岩，节理裂隙较发育，实际开挖揭示本段岩层主要为表层为粉质黏土，底部隧道DK615+389～DK615+470设计地层D2d泥质灰岩，弱风化，节理裂隙发育，岩溶不发育。实际开挖时该段D2d泥质灰岩，全风化～弱风化，节理裂隙发育，DK615+389～DK615+430发育充填型溶洞地下水发育。

隧道DK615+470～DK615+610设计地层D2d泥质灰岩，弱风化，节理裂隙发育，岩溶不发育，实际开挖时为K2砂岩，全风化～强风化，地下水发育。

两广隧道全长8560m，围岩变更段落为DK615+389～+610长221m，为隧道总长的2.58％，原设计Ⅳ级变更为Ⅴ级。

原设计及施工变更设计围岩分级对比表     表3

| 序号 | 起讫里程 | 段落 长度 | 施工图设计阶段 |  | 变更设计阶段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 围岩分级 | 围岩地质条件 | 围岩分级 | 现场施工实际围岩地质条件及变更情况 |
| 1 | DK615+389 ～+430 | 41 | Ⅳ | 埋深较大（120～140m），围岩为弱风化泥质灰岩，节理裂隙发育，岩溶不发育。 | Ⅴ | 弱风化泥质灰岩，节理裂隙发育，DK615+389掌字面左侧发育充填型溶洞，岩溶发育。岩溶水发育，涌水量110m3/h。故原岩由原Ⅳ级原岩变Ⅴ级。 |
| 2 | DK615+430 ~ +610 | 180 |  |  |  | DK615+430~ +470全风化～全风化泥质灰岩，地下水发育， DK615+470~ +610全风化～强风化泥质砂岩，地下水发育。围岩为全风化～强风化泥质灰岩、泥质砂岩，节理裂隙发育，呈土夹碎块状，地下水发育。故原岩由原Ⅳ级原岩变Ⅴ级。 |

对比分析地质图如下图：

# 三、变更原因分析

隧道DK615+389～DK615+430段设计地层为D2d泥质灰岩，弱风化，节理裂隙发育，岩溶不发育。实际开挖时该段为D2d泥质灰岩，全风化～弱风化，节理裂隙发育，DK615+389～DK615+430发育充填型溶洞。

变更原因如下：由于本段处于F1、F2 断层之间，其中F2断层发育深度及宽度都较大，对地层影响较为深远。D2d泥质灰岩受构造影响，节理裂隙发育，加剧了地下水对岩层的作用，从而造成溶洞在空间上发育的不确定性。由于DK615+300~DK615+625段地表分布高压线，同时该段线路右侧矿区当时进行采矿作业，本段物探EH-4时判释精度受到外部因素影响。我院在采集数据时候，无法判释该段数据，同时附近数据也可能受到影响，造成不能准确预测岩溶的发育位置。

隧道DK615+430～DK615+610段设计地层为D2d泥质灰岩，弱风化，节理裂隙发育，岩溶不发育。实际开挖时为K2砂岩，全风化～强风化，地下水发育。

变更原因如下：本段处于F1、F2 断层之间，其中F2断层发育深度及宽度都较大，对地层影响较为深远。不整合接触线空间分布不确定性。原设计根据钻孔、物探、地质测绘资料，推测D2d泥质灰岩与K2全风化砂岩不整合接触线偏上，实际开挖之后，不整合接触线发育深度比原设计要深。隧道洞身处于K2砂岩中，为全风化~强风化，呈土夹碎石状。所以变更为Ⅴ级围岩。

# 四、结论

山区铁路隧道勘察过程中，采用合理的勘探手段，尊重勘探顺序与规律，重视勘探资料的综合应用与分析，主要做到以下：勘察阶段应采用现场地质测绘、进出口浅埋段进行合理钻探钻探，查明是否可以进出洞，洞身应采用震探贯通，初步查明隧道是否存在可以正常进出洞、洞深岩性、洞深构造分布情况，初步确定隧道围岩等级。根据初步获得的资料，进一步布置隧道深孔及大地音频物探等勘探手段，根据进一步的勘探资料结合前期地质资料，对隧道进行详细地质分析，确定隧道围岩、构造情况。如果遇到特殊情况，造成部分勘探无法完成，应在勘探不同阶段，择机完成勘探。

第一作者：黄兴  男 1982.11 中国地质大学（武汉） 工程师 市政地质勘探工作

第二作者：胡科夫 男 1980.10中国地质大学（武汉） 工程师 铁路地质勘探与设计工作